Interaction avec serial_link.ino

# Introduction

Ce document explique le protocole de communication entre le Raspberry Pi et la carte Arduino ainsi que le fonctionnement du code fourni pour l’Arduino.

Le Raspberry est maître de la liaison. Il envoie des commandes, qui peuvent appeler (ou pas selon le mode) un acquittement, et des requêtes, qui appellent une réponse précise. La carte Arduino reçoit les instructions envoyées et agit en conséquence.

Chaque échange est toujours initié par le Raspberry, c’est-à-dire que la carte Arduino ne peut pas envoyer de message au Raspberry sans y avoir été d’abord invitée.

Plusieurs modes de communication ont été définis en particulier pour l’acquittement des commandes (voir ci-dessous). Le paramètre y vaut 0, 1 ou 2 et est explicité au paragraphe suivant.

A0y : Dans ce mode les commandes ne renvoient pas de message d’acquittement.

A1y : Dans ce mode, chaque commande renvoie un OK quand tout s’est bien passé. Pour les commandes moteur, si le robot est bloqué par un obstacle (détecté par le capteur IR), le démarrage ne peut pas se faire et la carte renvoie OB. La carte renvoie ER si la commande n’a pas été comprise.

A2y : Dans ce mode, qui ne doit servir que pour le debug, chaque commande renvoie un OK suivi d’une chaine indiquant les paramètres reçus.

Les instructions peuvent être envoyées sous forme ASCII (y=0) ou binaire (y=1 ou y=2)

La réponse aux requêtes peut se faire en ASCII (y=0, y=1) ou en binaire (y=2).

Le mode ASCII est plus facile à gérer et à debugger. En revanche, il est légèrement plus lent que le mode binaire qui permet d’utiliser la liaison série à son débit maximal

# Coté Raspberry (python)

Il faut commencer par importer la bibliothèque série :

import serial

Puis on définit un objet de dialogue :

arduino = serial.Serial(port='/dev/ttyACM0', baudrate=115200, timeout=0.1)

Le nom du port à utiliser est visible depuis le logiciel Arduino (présent sur le Raspberry).

L’envoi d’instructions depuis le Raspberry vers l’Arduino se fait simplement par la commande write :

arduino.write(b'A12')		# demande de connexion en mode A12

Si on veut envoyer une chaine de caractères, il faut l’encoder. Par exemple si la variable V vaut 2, la commande suivante envoie C2 suivi d’un retour chariot \n.

line = "C%d\n" % (int(V))

arduino.write(line.encode('utf-8'))

Quand les instructions sont envoyées en mode binaire, les arguments sont codés en binaire sur 16 ou 32 bits. La longueur des arguments est systématiquement de 8 octets : soit 2 mots de 32 bits, soit 4 mots de 16 bits.

Des fonctions sont fournies et permettent d’envoyer d’un seul coup commande et arguments : la première avec 4 arguments 16 bits et la deuxième avec 2 arguments 32 bits.

def envoiCmdi(cmd,arg1,arg2,arg3,arg4):

def envoiCmdl(cmd,arg1,arg2):

Par exemple

envoiCmdi(b'C',0,0,0,0)

envoie la commande ‘C’ avec 4 arguments 0 ce qui arrête les 2 moteurs.

L’Arduino fonctionne toujours en mode esclave par rapport au Raspberry. Elle n’envoie pas de message de sa propre initiative, mais elle répond aux requêtes du Raspberry et renvoie des acquittements si c’est le mode choisi.

Pour récupérer un message ASCII envoyé depuis l’Arduino, voici un exemple de code à utiliser :

value = arduino.readline()  # on lit le message

valsp = value.split()       # on sépare les différents champs

val = int(valsp[2])         # on récupère le champ voulu dans un entier

Le premier code récupère une ligne entière envoyé depuis l’Arduino.
Le deuxième code sépare les différents champs (séparés par des espaces).
Dans le 3è ligne, on transforme le 3è champ (l’indice commence à 0) en un entier.

Parallèlement, en mode binaire, les fonctions recupCmdi et recupCmdl permettent de récupérer le résultat des requêtes, soit 4 mots de 16 bits, soit 2 mots de 32 bits.

En 16 bits

def recupCmdi(cmd):

…….

return val1,val2,val3,val4

ou bien en 32 bits

def recupCmdl(cmd):

………

return val1,val2

A la fin du programme, il faut déconnecter la carte, ce qui éteint tout, puis relâcher la liaison série, faute de quoi, il ne sera plus possible de téléverser de code ou de se reconnecter.

arduino.write(b'a')	# déconnection de la carte

arduino.close()       # fermeture de la liaison série

# Coté Arduino (C/C++)

## Liaison entre Arduino et Raspberry

### Les fonctions de base Arduino

La gestion de la liaison série entre l’Arduino et le Raspberry se fait au moyen des commandes Arduino suivantes.

Pour démarrer le port série et définir la vitesse de liaison : Serial.begin(SERIAL_BAUD)

Pour savoir si des caractères disponibles :  Serial.available()

Pour lire un caractère : Serial.read()

Pour ‘regarder’ le premier caractère en attente (sans l’enlever du buffer) : Serial.peek()

Pour lire un entier écrit en ASCII : Serial.parseInt()

Pour lire une ligne complète : Serial.readString() ;

### Les fonctions de réception et transmission de nombres

- int GetInt(int def)

Cette fonction permet de récupérer un entier codé sur 16 bits envoyé par le Raspberry. Cette fonction reconnait le mode de communication et décode soit le nombre en ASCII, soit le nombre en binaire. Le paramètre def donne la valeur par défaut en l’absence de nombre (mode ASCII). En mode binaire, on récupère de toute façon les 2 premiers octets présents.

- long int GetLong(long def)

Cette fonction est le pendant de la précédente, mais pour un nombre codé en 32 bits.

- void write_i8(char num)

Cette fonction envoie un octet sur la liaison série en binaire.

- void write_i16(int num)

Cette fonction renvoie un entier 16 bits sur la liaison série en binaire.

- void write_i32(long num)

Cette fonction renvoie un entier long 32 bits sur la liaison série en binaire.

## La gestion des instructions reçues

Le décodage des instructions se fait par la fonction decod_serial(char) qui décode le premier caractère reçu et lance la fonction de traitement correspondant.

Plus précisément, decod_serial(char) est associée à 2 tableaux qui contiennent la liste des fonctions pour les lettres comprises entre A et T (UpperFn) et entre a et t (LowerFn). Ainsi lorsque l’on reçoit une de ces 40 instructions possibles, la fonction correspondante est appelée et exécutée. Pour tous les autres caractères, on appelle la fonction dummy() qui renvoie une erreur.

Ci-après la table des instructions reconnues et les fonctions correspondantes.

| Commande | Nom de Fonction | Fonction réalisée |
| --- | --- | --- |
| A | CONNECT | connexion à la carte et définition des modes de communication |
| a | DISCONNECT | déconnexion de la carte. Plus aucune commande ne sera reconnue jusqu’à la prochaine connexion |
| B | dummy |  |
| b | dummy |  |
| C | DUALMOTOR | envoi d’une consigne aux deux moteurs en même temps |
| c | SINGLEMOTOR | envoi d’une consigne à un seul moteur |
| D | DUALMOTORSLOW | envoi d’une commande moteur avec un démarrage progressif |
| d | DUALMOTORSLOW |  |
| E | dummy |  |
| e | dummy |  |
| F | dummy | envoi une consigne de position aux 2 moteurs |
| f | dummy |  |
| G | SERVO | envoi le servomoteur à une certaine position |
| g | SERVO_minmax | règle la position minimale et autorisée pour le servomoteur |
| H | SERVO_auto | fait bouger le servomoteur entre les 2 consignes précédentes à une vitesse donnée |
| h | dummy |  |
| I | PROTECT_IR | met en route ou éteint la protection du robot (arret des moteurs) par l’infrarouge |
| i | PROTECT_IR |  |
| J | dummy |  |
| j | dummy |  |
| K | dummy |  |
| k | dummy |  |
| L | dummy |  |
| l | dummy |  |
| M | dummy |  |
| m | dummy |  |
| N | ENCODER_DUAL | renvoie la position des 2 encodeurs |
| n | ENCODER_DUAL |  |
| O | ENCODERS_TIME | renvoie la position et le temps courant pour 1 moteur |
| o | ENCODERS_TIME |  |
| P | SPEED_DUAL | renvoie la vitesse calculée des moteurs |
| p | SPEED_DUAL |  |
| Q | dummy |  |
| q | dummy |  |
| R | INFRARED_TIME | renvoie la valeur du capteur ultrasons et le temps courant |
| r | INFRARED_TIME |  |
| S | ULTRASON | renvoie la valeur du capteur ultrasons (code non implémenté) |
| s | ULTRASON |  |
| T | VALMOTOR | renvoie la consigne courante des moteurs |
| t | VALMOTOR |  |

Chaque fonction de commande (lettre A à M) renvoie une chaine de caractère dépendant du mode choisi.

- En mode simple (feedback=1), le retour est OK sauf en cas de présence d’obstacle et dans ce cas le retour est OB. Les commandes non implémentées appelant la fonction dummy() renvoient un ER.

- En mode complet (feedback=2), chaque commande renvoie un message propre à la commande, ce qui permet de plus facilement debugger les codes. Cependant chaque message renvoyé commence par OK ou OB, ce qui permet de rester compatible du côté du code Raspberry.

Les fonctions de requêtes (lettre N à T) renvoient une réponse soit en ASCII soit en binaire selon le mode de connexion choisi. En mode binaire, le retour est toujours de 8 octets. En ASCII le retour des requêtes dépend de chaque requête.

On peut remarquer qu’il reste de la place pour écrire vos propres fonctions en remplaçant les fonctions dummy(). Par ailleurs, certaines commandes majuscule et minuscule appellent la même fonction, ce qui pourrait laisser la place à la définition de commandes supplémentaires.

## Les fonctions de commande moteur

- void set_motor(char MPWM, char MSNS, char sns, int nivm)

La fonction de base est set_motor. Elle permet d’envoyer une consigne signée à un moteur comprise entre -255 (vitesse maximale dans un sens) et +255 (vitesse maximale dans l’autre sens). Le moteur sera mis à l’arrêt pour une consigne nulle.

Les 2 premiers paramètres sont les numéros des pins Arduino pour le signal PWM et pour le sens de rotation.

Le 3è paramètre indique le sens d’installation du moteur. Ainsi un moteur à droite sera inversé par rapport à un moteur à gauche permettant de faire avancer le robot pour une commande positive.

Le 4è paramètre est la valeur de la consigne moteur entre -255 et +255.

- void set_motor1(int nivm)

- void set_motor2(int nivm)

Ces 2 fonctions permettent de donner directement la consigne à chaque moteur. Elles appellent la fonction précédente.

## La gestion des encodeurs de position

Les encodeurs de position des moteurs sont associés à 2 routines d’interruption IntIncrem1 et IntIncrem2 qui gèrent 2 variables globales : CountIncr1 et CountIncr2.

Ainsi ces 2 variables contiennent en permanence et en temps réel la position de chaque moteur.

## Les taches périodiques

Le programme permet de lancer jusqu’à 5 tâches périodiques : task1() à task5().

La période d’exécution de chaque tâche peut être programmée (per1 à per5). Elle est lancée quand le drapeau correspondant (task1on à task5on) est à ‘true’.

Les fonctions permettant de lancer proprement les tâches sont Task1On() à Task5On() (attention aux majuscules).

Voici le contenu de chaque tâche :

- task1 : Cette tâche est libre.

- task2 : Cette tâche devrait pouvoir calculer de façon périodique la vitesse de chaque moteur, mais le code n’est pas fourni actuellement. A faire par les élèves si nécessaire.

- task3 : Cette tâche permet de démarrer ou arrêter progressivement les 2 moteurs.

- task4 : Cette tâche consulte périodiquement le capteur IR et arrête les moteurs en cas d’obstacle.

- task5 : Cette tâche devrait permettre de faire tourner de façon régulière le servomoteur. Elle n’est pas implémentée actuellement.

Il est possible de rajouter des tâches périodiques en utilisant le même mécanisme. Attention toutefois à ne pas surcharger le microcontrôleur. Il faut que le temps d’exécution des tâches soit inférieur à leur période d’exécution.

# Détail des commandes déjà définies dans les codes fournis

Le code fourni sur Arduino implémente déjà un grand nombre de commandes et est capable de comprendre le mode ascii ou binaire et sait renvoyer des acquittements simples ou complets

## A, a : connexion à la carte

Format de commande : Axy où x vaut entre ‘0’ et ‘2’ et y vaut entre ‘0’ et ‘2’ (toujours en ascii)

Format de commande : a pour déconnecter la carte

Cette commande est la première à réaliser, faute de quoi la carte ne répondra pas aux autres commandes.

x=0  -> fait une connexion sans retour de commandes (les commandes ne renvoient pas de message d’acquittement)

x=1  -> fait une connexion avec acquittement (chaque commande renvoie un OK, ou OB s’il y a un obstacle détecté, ER si la commande envoyée n’existe pas)

x=2  -> fait une connexion avec retour de commande complet (chaque commande renvoie une chaine indiquant les paramètres reçus)

Le paramètre y indique le mode d’envoi des paramètres des commandes :

y=0 => tout en ASCII,

y=1 => les commandes sont en binaire et les retours en ascii,

y=2 => tout est en binaire

Le mode A12 sera celui à utiliser de façon opérationnelle. Il permet que la Raspberry attende que l’Arduino ait effectué la commande et l’ait acquittée avant d’envoyer une nouvelle commande

Le mode A21 permet essentiellement le debug des codes

« a » déconnecte l’Arduino. Les moteurs sont arrêtés et plus aucune commande n’est prise en compte jusqu’à la prochaine connexion.

## B, b : remise à 0 des encodeurs

Cette commande remet à 0 les encodeurs de position

## c,C : sélection du rapport cyclique de commande des moteurs

c1 v commande le premier moteur

c2 v commande le 2è moteur

C v1 v2 commande les 2 moteurs

exemples :

c1100 : envoie une tension de 100 au moteur 1

c2-50 : envoie une tension de 50 au moteur 2 en rotation inverse

c1 : envoie 0 au moteur 1

C50 100 : envoie 50 au premier moteur et 100 au 2ème

C150 : envoie 150 aux 2 moteurs

C : envoie 0 aux 2 moteurs

En mode binaire :

Les commandes c1 ou c2 attendent 1 argument 16 bits : la vitesse moteur

La commande C attend 2 arguments 16 bits : les vitesses des 2 moteurs

## D : mise en mouvement progressif des moteurs

La commande D est identique à C avec une mise en route progressive des moteurs

## G : commande en position du servomoteur

La commande G permet de déterminer la position du servomoteur en degrés.

Le capteur doit être positionné pour être parallèle au robot pour un angle de 90 degrés. Une butée est mise par défaut à 30 et 150°

G90 remet le servomoteur en position centrale

En mode binaire : la commande G attend 1 argument qui est l’angle du servomoteur

## g : Réglage des valeurs min et max du servomoteur

La commande g règle les valeurs de butée du servomoteur en degrés.

G45 135 : met les butées à 45° et 135°

En mode binaire : la commande g attend 2 arguments 16 bit

## I : mise en route de la protection infrarouge

I1 : mise en route de la protection infra rouge. Cette protection arrête les moteurs quand un obstacle est trop près.

I0 : arrête la protection infrarouge

Si un obstacle est détecté, les commandes moteur n’ont plus aucun effet. Il faut renvoyer une commande I0 ou I1 afin de pouvoir faire redémarrer les moteurs

# Les requêtes déjà définies

## N : Demande de la position des encodeurs

N : renvoie la position des 2 encodeurs

En mode binaire, les positions sont codées sur 32 bits

pos1,pos2 = recupCmdl(b'N')

## O : Demande du temps courant et de la position des encodeurs

O1 : renvoie le temps courant et la position du premier et O2 la position du 2è encodeur

Les mode binaire, les 2 valeurs sont codées sur 32 bits

temps1,valcod1=recupCmdl(b'O1')

temps2,valcod2=recupCmdl(b'O2')

## P : Demande de la vitesse des moteurs (A finir par les étudiants)

P : renvoie la valeur des 2 variables vitesse1 et vitesse 2 qui doivent représenter la vitesse des des 2 moteurs.

Attention : dans le code fourni, le calcul de la vitesse des 2 moteurs n’a pas été implémenté. Il va falloir le coder au moyen d’une des taches périodiques fournies

En mode binaire, les vitesses sont codées sur 16 bits

vitesse1,vitesse2=recupCmdi(b'P')

## r,R : Demande de valeur du capteur infrarouge

r renvoie la valeur de la tension de sortie (sur 12 bits entre 0 et 5V) du capteur infrarouge

R renvoie le temps courant et la valeur de la tension de sortie (sur 12 bits entre 0 et 5V) du capteur infrarouge

## S : Demande de valeur du capteur ultrasonore (A finir par les étudiants)

S renvoie la valeur mesurée du capteur ultrasonore

Attention : dans le code fourni, la gestion du capteur ultrasonore n’a pas été implémenté. Il va falloir le coder.

## T : Demande de la tension de commande des moteurs

T : renvoie la tension de commande effectivement appliquée aux 2 moteur

En mode binaire, les vitesses sont codées sur 16 bits

comm1,comm2=recupCmdi(b'T')

Cette requête permet par exemple de savoir si un obstacle a été détecté. Dans ce cas, la commande des moteurs passe automatiquement à 0.