EI ST5 VAC - Prise en main du robot

Ce document vous donne des informations techniques sur le robot et comment le prendre en main. Il est complété par le document ‘Doc robot – Codes et fichiers de départ.docx’ axé spécifiquement sur les fichiers qui sont fournis au début de la semaine.

# Descriptif matériel du robot

## Liste des accessoires

- 1 manchon de support

- 1 tournevis plat

- 1 clé Allen 2 mm (pour les roues)

- 1 clé Allen 2.5 mm

- 1 alimentation secteur Raspberry Pi

- 1 adaptateur secteur avec cordon USB/µUSB

- 1 cordon Ethernet RJ45

- 2 batteries Varta Li-Ion (5V, 6000 mAh)

  - avec cordon USB/µUSB (pour alimentation Raspberry Pi)

  - avec cordon USB/DC-jack (pour alimentation moteurs)

- 1 boitier porte-piles 6xAA (inclut 6 accus Ansmann NiMH 1.2V, 2500 mAh)

- 1 capteur IR Sharp GP2Y0A21YK0F (sur support avec palonnier)

- 1 capteur ultrason DFRobot URM37 (sur support avec palonnier)

- Le boîtier du Raspberry Pi

- (sur demande) 1 chargeur d’accus Ansmann Powerline 8

- (sur demande) 1 cordon USB/DC-jack

## Câblage standard

- Masse

  - PCB GND → Romeo PWR GND : noir.

- Commandes moteurs

  - PCB Enable M1&M3 (droite) → Romeo 4 : vert.

  - PCB PWM M1&M3 (droite) → Romeo 5 : rose.

  - PCB PWM M2&M4 (gauche) → Romeo 6 : rose.

  - PCB Enable M2&M4 (gauche) → Romeo 7 : vert.

- Encodeurs

  - gauche, voie A → Romeo 2.

  - gauche, voie B → Romeo A2.

  - droit, voie A → Romeo 3.

  - droit, voie B → Romeo A3.

- Servomoteurs

  - avant → Romeo 9.

  - arrière → non connecté.

- Capteur ultrason (URM37)

  - Romeo 10 (comp/trig – bleu)

  - Romeo 11 (GND – noir, 5V – rouge, PWM - vert).

- Capteur IR : Romeo A0.

## Batteries : utilisation et recharge

Il y a deux circuits d’alimentation sur le robot. Le premier alimente uniquement le circuit de puissance pour les moteurs, à partir de l’entrée DC-jack située sous le robot. Les accessoires fournis permettent une alimentation par batterie Li-Ion 5V (Varta) ou par accus NiMH. Les accus NiMH délivrent une tension plus importante (7.2V nominaux, jusqu’à environ 8.5V pour des accus bien chargés) et donc plus de puissance, mais la tension n’est pas stabilisée, au contraire des batteries 5V. Ne pas oublier d’activer la source d’alimentation ET de basculer l’interrupteur situé à l’arrière du PCB en position ‘1’.

L’autre circuit d’alimentation est celui du Raspberry, qui alimente lui-même l’Arduino via leur lien USB, et par conséquent les capteurs et servo-moteurs. En fonction de l’utilisation, l’appel de courant varie de 1 A à 2 A. Il est donc nécessaire de l’alimenter avec la sortie 2.4A de la batterie Varta.

En ce qui concerne la recharge des batteries, il faut compter au minimum 3h pour une batterie Varta, 5h pour les accus Ansmann.

## Datasheets et documentation

- Ensemble roues et moteurs Joy-It COM-MOTOR06
https://joy-it.net/files/files/Produkte/COM-Motor06/COM-Motor06-Datasheet.pdf
https://joy-it.net/.../COM-Motor06/COM-Motor06_Manual_2023-04-24.pdf

- PCB robot Cherokey
https://centralesupelec.edunao.com/.../Robot%20-%20Schematic%20PCB.pdf

- carte Arduino Romeo BLE
https://wiki.dfrobot.com/RoMeo_BLE__SKU_DFR0305_
https://centralesupelec.edunao.com/.../Romeo%20BLE%20Schematics.pdf

- capteur ultrason URM37
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/urm37_v3.pdf

- capteur IR Sharp  GP2Y0A21YK0F (non monté) https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf

- Raspberry Pi 3B+
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/

- Pi camera V2.1
https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-v2/
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html

- Batterie Varta
https://centralesupelec.edunao.com/.../Varta%20battery%20datasheet.pdf

- Accus Ansmann
https://centralesupelec.edunao.com/.../Ansmann%202500mAh.pdf

# Création de la connexion à distance entre votre ordinateur et le robot

Votre point d’entrée pour prendre le robot en main est le Raspberry Pi. Vous pouvez contrôler le Raspberry Pi, et donc le robot, à distance en utilisant le logiciel VNCViewer sur votre ordinateur. Cette section vous guide étape par étape pour initialiser la connexion à distance entre votre ordinateur et le robot. Le document ‘Doc robot – Raspberry Pi.docx’ donne de nombreux détails supplémentaires et des aides à la résolution de certains problèmes usuellement rencontrés avec le Raspberry Pi.

## Première connexion via Ethernet (port RJ45 nécessaire sur votre ordinateur)

L’objectif est de contrôler le Raspberry Pi (Raspi) à distance avec le logiciel VNCviewer installé sur votre ordinateur, via une connexion filaire (Ethernet).

- Lancez VNCviewer sur votre ordinateur.

- Reliez le Raspberry à votre ordinateur à l’aide d’un cordon Ethernet avec prise RJ45.

- Vérifiez la présence de la carte µSD dans le Raspi, avant de le démarrer soit avec l’alim secteur soit avec une batterie (5V 2.4A Li-Ion Varta) mise dans le boîtier supérieur.

- Entrez l’adresse IP 169.254.xx.xx (les 2 derniers nombres sont ceux indiqués sur le port Ethernet du Raspi) dans VNCviewer pour accéder au Raspberry à distance.

#### Connexion à distance en WiFi

L’objectif est maintenant de remplacer la connexion filaire par une connexion sans fil (WiFi) afin que le robot puisse se déplacer librement.

- Créez 1 point d’accès WiFi avec votre smartphone (ou avec votre ordinateur).

- Attendez que le Raspi détecte votre réseau WiFi et tapez le mot de passe pour enregistrer la connexion (le mot de passe sera enregistré mais non crypté sur la carte µSD).

- Attendez maintenant que le Raspi soit connecté au réseau pour noter son adresse IP.

- Connectez également votre ordinateur au même réseau WiFi.

- Entrez l’adresse IP du Raspberry Pi dans VNCviewer pour accéder au Raspberry à distance.

L’adresse IP du Raspberry sur votre réseau WiFi devrait rester la même à chaque redémarrage. Si vous n’arrivez toutefois pas à vous connecter au Raspi à distance via VNC, vous pouvez vérifier que l’adresse n’a pas changé en utilisant la connexion filaire.

## Première connexion sans Ethernet (écran HDMI, souris USB et clavier USB nécessaire)

L’objectif est de contrôler le Raspberry Pi (Raspi) à distance avec le logiciel VNCviewer installé sur votre ordinateur, via une connexion sans fil (WiFi).

- Créez 1 point d’accès WiFi avec votre smartphone.

- Lancez VNCviewer sur votre ordinateur et connectez-vous au réseau WiFi ainsi créé.

- Vérifiez la présence de la carte µSD dans le Raspi.

- Branchez écran HDMI, souris, clavier au Raspi.

- Démarrez le Raspi soit avec l’alim secteur soit avec la batterie Varta 1 mise dans le boîtier supérieur

- Attendez que le Raspi détecte votre réseau WiFi et tapez le mot de passe pour enregistrer la connexion (le mot de passe sera enregistré mais non crypté sur la carte µSD).

- Attendez maintenant que le Raspi soit connecté au réseau pour noter son adresse IP.

- Entrez cette adresse dans VNCviewer pour accéder au Raspberry à distance.

Eteignez si vous le souhaitez le Raspi (commande poweroff) avant de débrancher écran, souris, clavier pour emporter le robot dans son bac.

L’adresse IP du Raspberry sur votre réseau WiFi devrait rester la même à chaque redémarrage. Si vous n’arrivez toutefois pas à vous connecter au Raspi à distance via VNC, vous pouvez vérifier que l’adresse n’a pas changé en utilisant écran, souris, clavier.